POL-580光纤损耗测试仪

产品概述：

POL-580光纤损耗测试仪系列是最新一代的手持光测试仪表，不管是普通光纤网络的维护，还是CWDM系统，DWDM系统，又或是FTTX应用测试，POL-580光纤损耗测试仪都能为您提供良好的测试工具。同时，最完备的测试功能和最完备的测试保障，填补了国内高端手持光表空白！

主要功能：

波长自动识别功能 自动波长识别功能，是一项应用于通信测试仪表的新技术。它通过在发送端（如光源）发送特定的含有波长信息或其他信息的编码频率给接收端（如光功率计），这样接收端即可自动识别到发送端的波长信息或其他信息。在通信测试应用中，可以带来很多方便，如：使用该技术，发送端和接收端不再需要通信，节省了费用，并提高了测试效率，同时也降低了发生误差的几率。

主要特征：

※最完备的测试功能 1.集成了高端光源POS-530系列和POP-560系列高端光功率计的测试功能，真正意义上的光万用表 2.可识别三种调制信号：270HZ、 1KHZ、 2KHZ，为现场光纤识别提供有力工具 3.可实现波长自动识别。 光功率计可自动识别到光源的发光波长，并自动设置为当前的发光波长，从而实现自动的测试。无需手动切换，提高了测试速度.降低了测试误差 4.可提供21组波长测量,为业界最多,满足用户全方面的测试需求。不管是专门用于FTTX的1490nm波长还是DWDM的1625nm波长测试，都可以在一台手持表上实现 5.活动连接器,提供FC,SC以外的多种连接器类型供选择 6.良好的测试范围-70dBm～+10dBm或-50dBm～+26dBm，分别很好地满足了电信行业和光电以及特殊行业测试需求 7.可视光（650 nm）故障定位仪（可选），为OTDR的盲区测试和熔接机的熔接通光测试提供有力补充。 ※最完备的电源供电方式和电源管理 1.内置可充锂电池、AA电池和AC适配器 3种电源供电方式 2.自动关机功能 3.超长时间供电大于200小时 ※最完备的测试保障 1.良好的稳定性，保证测试的性能和重复性 2.大的液晶显示屏，提供最全面的测试信息：发光波长、调制信号、各种状态 3.高品质的抗震防摔护套，为野外和现场测试提供良好的保障。

性能指标：

光功率计部分（同POP-560系列高端光功率计） 型号 POL-580 POL-580A POL-580C 探头类型 InGaAs 波长范围（nm） 800～1700 连接器 活动型 基本校准波长（nm） 850, 1300,1310, 1550 850, 1300,1310, 1550, 1490 扩展校准波长（nm） 840, 860,910, 980, 1060, 1250, 1280, 1290, 1320,1490, 1520, 1530,1540, 1560, 1600, 1625,1650 测量范围(dBm) -70～+10 -50～+26 -70～+10或-50～+26 测量精度 ±5% 测量单位 dBm /dB/w( nw, uw) 分 辨 率(dB) 0.01 测试模式 绝对模式和参考模式 波长自动识别 能 调制信号识别（Hz） 270，1k，2k 电池工作时间 大于200小时 连接器类型 FC,可选多种连接器类型，可现场更换 光源部分（同POS-530系列高端光源） 型号 -83 -35 -345 -356 波长(nm): 850/1300 1310/1550 1310/1490/1550 1310/1550/1625 谱宽(nm): ≤5/5 输出光功率(dBm)： -7（可选-3，0） 输出稳定度(dB)： ±0.02/±0.02(1hr) ；±0.10/±0.12(8hr) 波长自动识别 能 调制信号生成（Hz） 270，1k，2k 连接器类型 FC,可选多种连接器类型，可现场更换 电池工作时间 大于100小时 红光源（可视故障定位仪选件） 型号 -V 波长(nm) 650 其它信息 自动关机 能（默认，可设置） 供电方式 AA电池，可充电Li电池，AC交流电220V 使用温度 －10～＋50℃ 相对湿度 最大95％，不凝结 尺寸（高×宽×深） 18.0cm×8.5cm×5.0cm